# 关于规范实验室试剂和废弃物分类标识工作的通知

发布者：admin发布时间：2015-10-10浏览次数：952

各学院（系）、直属单位、校设科研机构：

实验室安全检查发现，许多实验室存在试剂标签脱落毁坏、配制的试剂（溶液）标签信息过于简单、实验室废弃物标签不清楚等安全隐患，容易引发安全事故。为了加强实验室安全管理，统一规范实验室试剂和实验废弃物的标识工作，根据实验室废弃物处置公司的分类与送储要求（附件1），经与后勤集团技术物资服务中心协商，专门制作了试剂（溶液）标签（附件2）和废物桶标签（附件3、4）。请各相关单位加强师生的安全教育，规范实验废弃物的处置管理，做好分类与标识工作，具体要求如下：

1．试剂（溶液）标签。在标签脱落、标签不清的试剂瓶或配置的溶液瓶上贴上专用的试剂（溶液）标签。

2．废物桶（瓶）标签。共12种，分别是有机废液（甲类）、有机废液（非甲类）、有机废液（重油类）、无机废液（酸性）、无机废液（碱性）等。为了便于辨识，请贴在桶的上表面或桶盖上。其他没有列出类别的废液桶请自行做好标识。说明一点，该标签是用来辨识废物桶的，原来的“浙江大学化学废弃物标签”仍保留，送储时仍须按照学校相关要求配合做好标识和登记工作。

请各相关单位的实验室秘书根据本单位的废弃物产生量，尽快到实验室与设备管理处技安办（东四316-1）或各校区办（玉泉行政楼235、西溪西三215、华家池老图书馆105）领取新的废物桶标签并下发到各实验室。即日起各实验室必须使用该专用标签，今后可到技术物资服务中心领用。

另外，处置公司要求生化固废一律使用黄色的专用垃圾袋（仅限一般生化固废，不可存放枪头等锐器）包装，不得使用普通的生活垃圾袋，否则将不予收处。黄色专用垃圾袋也可到技术物资服务中心领用。

紫金港校区物资服务中心联系电话：88206909

玉泉校区物资服务中心（试剂仓库）联系电话：87952134，87952023

http://zjulab.zju.edu.cn/2015/1010/c39425a1762240/page.psp

附件1：化学废弃物分类与送储要求

附件2：试剂（溶液）标签
    附件3：废物桶标签1
    附件4：废物桶标签2

实验室与设备管理处

后勤管理处
                                                                  2015年10月10日

浙江大学化学实验废弃物分类及送储要求

| 分类 |  | 常见废弃物种类 | 送储要求 | 处置公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废液 | 甲类 | 二氯乙烷，丙酮，乙醇，甲醇，苯，甲苯，乙苯，乙酸乙酯，乙腈，二甲胺，甲酸乙酯，乙醚，乙醛，石油醚，正己烷，正庚烷，异丙醇，叔丁醇，二乙胺，三乙胺，吡啶，乙酸甲酯，乙酸丁酯，丙腈，正丁胺，卡尔费休试剂，丙醛，四氢呋喃，环己烷，异辛烷，二硫化碳，…… | 1.用50L塑料桶，有内盖，不能装太满； 2.张贴分类标签、废弃物标签； 3.废液中不能含有剧毒物质（参照“危险化学品目录（2015版）”； 4.废液中不能含有铜、锌、镍、铬、砷、铅、锡等重金属元素； 5.废液中不能含有手套、抹布、试管、玻璃针头等杂物； 6.如出现分层，水层不得超过50%； 7.废液PH值应在5-8之间 | 新德 |
|  | 非甲类 | 氯苯，氯甲苯，二氯甲烷，三氯甲烷，四氯化碳，三氯乙烷，碘甲烷，三氯乙烯，二氯苯，二甲基甲酰胺，二甲苯，正丁醇，丙三醇，环己酮，甲基吡啶，松香水，丙二睛，苯胺，喹啉，苯甲醚，二甲基乙酰胺，甲酰胺，甲基吡咯烷酮，二甲亚砜，三甘醇,…… |  |  |
|  | 重油 | 废机油、硅油、真空泵油、食用油等 | 1.用10L或25L塑料桶； 2.张贴分类标签、废弃物标签 | 立佳 |
|  | 含重金属 | 铜、锌、镍、铬、砷、铅、锡 |  |  |
| 无机废液 | 含汞、含砷 |  | 1.用10L小口塑料桶； 2.张贴分类标签、废弃物标签 | 立佳 |
|  | 含一般重金属 | 铜、锌、镍、铬、铅、锡、镉、锰 |  |  |
|  | 酸性 |  | 1.建议实验室尽量中和处理 2.用10L或25L塑料桶； 3.张贴分类标签、废弃物标签 |  |
|  | 碱性 |  |  |  |
| 其他 | 无机废试剂 | 年代久远、不再使用的 | 1.原试剂瓶装，标签明确 2.塑料周转箱带活动格 | 立佳 |
|  | 有机废试剂 |  |  |  |
|  | 高危废试剂 | 钠、钾、镁粉、铝粉、白（黄）磷、碳化钙、氢化钠、磷化铝、无水氯化铝、连二亚硫酸钠、氯化亚砜、四氯化硅、五氯化磷、四氯化钛、过氧化苯甲酰、过氧化物、高氯酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐、有机酰氯、有机锂试剂、有机铝试剂、液溴、碘等 | 1.建议实验室尽量预处理，降低危险系数 2.原试剂瓶装，标签明确 3.塑料周转箱带活动格 4.根据试剂特性，与其他废物分隔开，避免发生反应 |  |
|  | 有机实验固废 |  | 1.用25L大口高密度聚乙烯桶 2.妥善包装，标签明确 |  |
|  | 无机实验固废 |  |  |  |
|  | 汞 |  | 单独收集、参照剧毒品处置 | 立佳 |
|  | 剧毒品 | 《危险化学品目录（2015版）》 | 按学校剧毒品处置程序处置 |  |
|  | 不明废弃物 | 无标识或标识不清的化学品 | 参照剧毒品处置 |  |

注：送储的废试剂（液）不得含有放射性、爆炸性、传染性、多氯联苯、二恶英类物质及气体类废物。